重庆朕尔科技集团医学研究院股份有限公司

检  测  报  告

渝朕（环）检字[2018]WT0085号

检测类别：委托检测

委托单位：重庆菲特尔莫古（重庆）摩擦材料有限公司

报告日期：二零一八年六月二十日

（加盖检验检测专用章）

检测报告说明

1、委托单位在委托前应说明检测目的，并由本公司按规范采样、检测。由委托单位自行采样送检的样品，本报告只对送检样品负责。

2、报告出具的数据涂改无效。

- 报告无本单位业务专用章、     章和骑缝章，则报告不得用于向社会出具证明作用的用途。

- 报告无编制、审核、签发者签字无效。

5、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。对不能保存的特殊样品，本公司也不予受理。

6、本报告不得用于广告宣传。

7、未经同意，不得复制本报告。经批准的报告必须全文复制，复制的报告未重新加盖本单位业务专用章无效。

8、本报告一式三份，具同等效力。

9、未盖     章的数据仅供参考。

地址：重庆市渝中区大坪正街129号 四环大厦19楼

邮编：400042

电话：023-68580167

传真：023-68582240

邮箱：czzyyy@188.com

监督电话：12365

受重庆菲特尔莫古（重庆）摩擦材料有限公司委托，重庆朕尔科技集团医学研究院股份有限公司于2018年5月23日、28日和29日对该公司排放的废气进行了检测。该公司的废气经处理设施处理后最终排向二类区域。

采样人员：王鑫、彭海、张鹏、王艺淞、万勇、李杰、侯廷松

检测人员：李国渊、郑依

# 企业基本情况

企业基本情况详见表1。

表1   企业基本情况一览表

| 单位名称 | 重庆菲特尔莫古（重庆）摩擦材料有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位所在地址 | 重庆市江北区鱼嘴镇长安大道98号 |  |  |
| 联系人姓名 | 王朝芬 | 联系人电话 | 023-60359011 |
| 企业法人代码 | 915000005656410403 | 所属行业 | 汽车零部件制造 |
| 年生产天数（天） | 264 | 日生产小时数 （小时） | 24 |
| 检测时生产负荷（%） | 100% | 建厂时间 | 2011年 |
| 原材料 | 酚醛树脂类化合物 | 产品 | 汽车刹车片 |

# 检测内容

检测点位、项目及频次见表2。

表2    检测点位、项目及频次一览表

| 类别 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1期-钢背准备喷胶废气，◎FG4（LJFQG002004） | 甲醛、酚类 | 检测3次/天，1天 |
|  | 1期-钢背准备冷却废气，◎FG5（LJFQG002005） |  |  |
|  | 1线固化天然气燃烧废气， ◎FG6（LJFQG002006） |  |  |
|  | 1线固化冷却废气， ◎FG7（LJFQG002007） | 非甲烷总烃 |  |
|  | 1线固化、烧蚀废气再燃烧烧废气，◎FG8（LJFQG002008） |  |  |
|  | 1线烧蚀冷却段废气，◎FG9（LJFQG002009） |  |  |
|  | 1线粉末固化废气◎FG10（LJFQG002010） |  |  |
|  | 1线粉末固化冷却废气，◎FG11（LJFQG002011） |  |  |

# 检测分析方法

检测分析方法见表3。

表3    检测分析方法一览表

| 类别 | 检测项目 | 检测方法 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法 | HJ 38-2017 |
|  | 甲醛 | 空气质量甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法 | GB/T 15516-1995 |
|  | 酚类 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ/T 32-1999 |

# 检测仪器

检测仪器见表4。

表4    检测使用仪器一览表

| 类别 | 检测项目 | 仪器名称及型号 | 仪器编号 | 仪器有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 智能烟尘烟气分析仪EM-3088-2.0 双路烟气采样器ZR-3710 智能烟尘烟气分析仪EM-3088-2.0 气相色谱仪GC9790PLUS | ZRSB-HJ-26 ZRSB-HJ-19 ZRSB-HJ-41 ZRSB-JC-51 | 2018.11.6 2019.3.20 2019.4.2 2018.8.8 |
|  | 甲醛 | 智能烟尘烟气分析仪EM3088-2.0 智能双路烟气采样器EM2072A 双路烟气采样器ZR-3710 智能烟尘烟气分析仪EM3088-2.0 分光光度计TU-1901 | ZRSB-HJ-41 ZRSB-HJ-40 ZRSB-HJ-19 ZRSB-HJ-42 ZRSB-JC-66 | 2019.4.2 2019.4.2 2019.3.20 2019.4.2 2018.8.1 |
|  | 酚类 | 智能烟尘烟气分析仪EM3088-2.0 智能双路烟气采样器EM2072A 双路烟气采样器ZR-3710 智能烟尘烟气分析仪EM3088-2.0 分光光度计TU-1901 | ZRSB-HJ-41 ZRSB-HJ-40 ZRSB-HJ-19 ZRSB-HJ-42 ZRSB-JC-66 | 2019.4.2 2019.4.2 2019.3.20 2019.4.2 2018.8.1 |
| 备注 | 所有仪器设备均在计量检定/校准有效使用期限内 |  |  |  |

# 检测布点示意图及采样工况

5.1、检测布点示意图

图例：◎表示废气检测点。

紧急疏散集合点

原材料厂库

混料车间

广州混料

混

料

超

市

工程中心

6号线

5号线

4号线

3号线

2号线

1号线

成品仓库

污水处理站

台架测试区

实验室

大厅

维修办公室

食堂

吸烟区

过道

奥  特    斯

瑞

尔

大

酒

店

N

大门

长  安   大    道

韩

泰

轮

胎

◎4  ◎5

◎6

◎7

◎8

◎9

◎10

◎11

FG4'

风机

FG4

废气

FG4’

甲醛、酚类

x

FG4

FG4

x x x x

FG4’

烟气参数

FG5'

风机

FG5

废气

FG5’

甲醛、酚类

x

FG5

x x x x

FG5’

烟气参数

FG5

FG6

FG 6’

甲醛、酚类

x

FG6

x   x

FG6’

FG6'

风机

FG6

集气罩

1线固化炉天然气燃烧废气

烟气参数

FG7'

风机

FG7

集气罩

废气

FG7’

FG7

x   x

非甲烷总烃

x

FG7’

烟气参数

FG7

FG8'

风机

FG8

再燃烧装置

废气

FG8’

FG8

x   x

非甲烷总烃

x

FG8’

FG8

烟气参数

FG9'

风机

FG9

集气罩

废气

FG9’

FG9

x x x x

非甲烷总烃

x

FG9’

烟气参数

FG9

FG10'

风机

FG10

集气罩

废气

FG10’

FG10

x

非甲烷总烃

x

FG10’

FG10

烟气参数

FG11'

风机

FG11

再燃烧装置

废气

FG11’

FG11

x   x

非甲烷总烃

x

FG11’

FG11

图例：◎表示废气检测点，×表示废气检测点位，FG-FG’废气检测断面

5.2采样工况(企业提供)

检测期间，环保处理设施运行正常，企业生产运行负荷为100%，工作时间为24小时每天。

# 检测结果

6.1废气检测结果见表5。

表5  1期-钢背准备喷胶废气（LJFQG002004）检测结果一览表

排气筒高度：15m                                                       截面积:0.196m2

| 检测 时间 | 测点 位置 | 项 目 | 单位 | 第一次 测试 | 第二次 测试 | 第三次 测试 | 评价标准值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年5月 29日 | 1期-钢背准备喷胶废气，◎FG4 | 废气流速 | m/s | 7.8 | 8.1 | 7.9 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 4.70×103 | 4.89×103 | 4.91×103 | / |
|  |  | 甲醛排放浓度 | mg/m3 | 0.777 | 0.808 | 0.821 | / |
|  |  | 甲醛排放速率 | kg/h | 3.65×10-3 | 3.95×10-3 | 3.87×10-3 | / |
|  |  | 酚类排放浓度 | mg/m3 | 0.223 | 0.224 | 0.224 | / |
|  |  | 酚类排放速率 | kg/h | 1.05×10-3 | 1.10×10-3 | 1.10×10-3 | / |
| 评价标准依据 |  | / |  |  |  |  |  |
| 检测结论 |  | / |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |

表6  1期-钢背准备冷却废气（LJFQG002005）检测结果一览表

排气筒高度：15m                                                       截面积:0.196m2

| 检测 时间 | 测点 位置 | 项 目 | 单位 | 第一次 测试 | 第二次 测试 | 第三次 测试 | 评价标准值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年5月 29日 | 1期-钢背准备冷却废气，◎FG5 | 废气流速 | m/s | 5.9 | 5.9 | 6.0 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 3.52×103 | 3.54×103 | 3.55×103 | / |
|  |  | 甲醛排放浓度 | mg/m3 | 1.83 | 0.254 | 0.211 | / |
|  |  | 甲醛排放速率 | kg/h | 6.44×10-3 | 8.99×10-4 | 7.49×10-4 | / |
|  |  | 酚类排放浓度 | mg/m3 | 0.224 | 0.112 | 0.112 | / |
|  |  | 酚类排放速率 | kg/h | 7.88×10-4 | 3.96×10-4 | 3.98×10-4 | / |
| 评价标准依据 |  | / |  |  |  |  |  |
| 检测结论 |  | / |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |

表7  1线固化天然气燃烧废气（LJFQG002006）检测结果一览表

排气筒高度：15m                                                       截面积:0.0706m2

| 检测 时间 | 测点 位置 | 项 目 | 单位 | 第一次 测试 | 第二次 测试 | 第三次 测试 | 评价标准值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年5月 23日 | 1线固化天然气燃烧废气，◎FG6 | 废气流速 | m/s | 11.7 | 12.2 | 11.8 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 2.25×103 | 2.37×103 | 2.29×103 | / |
|  |  | 甲醛排放浓度 | mg/m3 | 27.1 | 26.9 | 27.1 | / |
|  |  | 甲醛排放速率 | kg/h | 6.10×10-2 | 6.38×10-2 | 6.20×10-2 | / |
|  |  | 酚类排放浓度 | mg/m3 | 0.111 | 0.112 | 0.111 | / |
|  |  | 酚类排放速率 | kg/h | 2.50×10-4 | 2.65×10-4 | 2.54×10-4 | / |
| 评价标准依据 |  | / |  |  |  |  |  |
| 检测结论 |  | / |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |

表8  1线固化冷却废气（LJFQG002007）检测结果一览表

排气筒高度：15m                                                       截面积:0.126m2

| 检测 时间 | 测点 位置 | 项 目 | 单位 | 第一次 测试 | 第二次 测试 | 第三次 测试 | 评价标准值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年5月 28日 | 1线固化冷却废气，◎FG7 | 废气流速 | m/s | 3.9 | 4.2 | 4.1 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 1.43×103 | 1.55×103 | 1.49×103 | / |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 0.203 | 0.218 | 0.217 | / |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 2.90×10-4 | 3.38×10-4 | 3.23×10-4 | / |
| 评价标准依据 |  | / |  |  |  |  |  |
| 检测结论 |  | / |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |

表9  1线固化、烧蚀废气再燃烧烧废气（LJFQG002008）检测结果一览表

排气筒高度：15m                                                       截面积:0.071m2

| 检测 时间 | 测点 位置 | 项 目 | 单位 | 第一次 测试 | 第二次 测试 | 第三次 测试 | 评价标准值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年5月 28日 | 1线固化、烧蚀废气再燃烧烧废气，◎FG8 | 废气流速 | m/s | 8.3 | 8.3 | 8.2 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 868 | 862 | 860 | / |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 0.458 | 0.468 | 0.439 | / |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 3.98×10-4 | 4.03×10-4 | 3.78×10-4 | / |
| 评价标准依据 |  | / |  |  |  |  |  |
| 检测结论 |  | / |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |

表10  1线烧蚀冷却段废气（LJFQG002009）检测结果一览表

排气筒高度：15m                                                       截面积:0.169m2

| 检测 时间 | 测点 位置 | 项 目 | 单位 | 第一次 测试 | 第二次 测试 | 第三次 测试 | 评价标准值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年5月 28日 | 1线烧蚀冷却段废气，◎FG9 | 废气流速 | m/s | 17.3 | 19.3 | 19.8 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 8.08×103 | 9.03×103 | 9.24×103 | / |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 0.450 | 0.475 | 0.562 | / |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 3.64×10-3 | 4.29×10-3 | 5.19×10-3 | / |
| 评价标准依据 |  | / |  |  |  |  |  |
| 检测结论 |  | / |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |

表11  1线粉末固化废气（LJFQG002010）排放口检测结果一览表

排气筒高度：15m                                                       截面积:0.05m2

| 检测 时间 | 测点 位置 | 项 目 | 单位 | 第一次 测试 | 第二次 测试 | 第三次 测试 | 评价标准值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年5月 28日 | 1线粉末固化废气◎FG10 | 废气流速 | m/s | 2.4 | 2.4 | 2.9 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 306 | 306 | 374 | / |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 0.990 | 0.885 | 0.827 | / |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 3.03×10-4 | 2.71×10-4 | 3.09×10-4 | / |
| 评价标准依据 |  | / |  |  |  |  |  |
| 检测结论 |  | / |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |

表12  1线粉末固化冷却废气（LJFQG002011）检测结果一览表

排气筒高度：15m                                                       截面积:0.169m2

| 检测 时间 | 测点 位置 | 项 目 | 单位 | 第一次 测试 | 第二次 测试 | 第三次 测试 | 评价标准值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年5月 28日 | 1线粉末固化冷却废气，◎FG11 | 废气流速 | m/s | 6.8 | 6.5 | 6.8 | / |
|  |  | 废气流量(标.干) | m3/h | 3.76×103 | 3.60×103 | 3.83×103 | / |
|  |  | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 0.449 | 0.751 | 0.770 | / |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 1.69×10-3 | 2.70×10-3 | 2.95×10-3 | / |
| 评价标准依据 |  | / |  |  |  |  |  |
| 检测结论 |  | / |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |

以下空白

编制：                           审核：                        签发：

日期：     年    月    日        日期：    年    月    日       日期：    年    月    日

重庆朕尔科技集团医学研究院股份有限公司

检验检测专用章